Direction des Routes et des Infrastructures de Transport

PROJET DE PARKING DE COVOITURAGE - RD2210

COMMUNE DE CHATEAUNEUF DE GRASSE

NOTE DE PRESENTATION

- Localisation du projet :

- Présentation du projet de parking départemental :

Les travaux consistent à aménager un parking de covoiturage de 95 places sur une emprise départementale de 2.258 m2 (correspondant à 23 % de la surface totale des parcelles AC158 / AC 159), située le long de la RD2210 – PR35+600 sur la commune de Châteauneuf-Grasse, qui sera constitué de deux plateformes :

- une plateforme principale de 1.958 m2 qui permettra le stationnement de 79 véhicules (Véhicules Légers et 2 roues).

- une seconde plateforme de 300 m2 qui permettra le stationnement de 16 véhicules (VL).

Il comportera des cheminements aux normes Personnes à Mobilité Réduite.

L'aménagement par le Département d'une seconde aire de covoiturage sur la commune de Châteauneuf s'inscrit dans le cadre d'un schéma global de développement de la pratique du covoiturage courte distance sur le territoire des Alpes-Maritimes, à proximité des axes routiers départementaux structurants. Depuis 2017, cinq parkings ont déjà été aménagés, à Grasse, Mouans-Sartoux, Peymeinade, Vallauris et Châteauneuf. Ce schéma participe à la politique "green deal" lancée par le Président du Conseil départemental, avec un objectif de réalisation de 100 places / an.

Ce projet permettra de favoriser la pratique du covoiturage, démarche écocitoyenne et de mobilité complémentaire à l'utilisation des transports collectifs. Il est mené en lien avec la commune de Châteauneuf et la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, dont la révision du Plan de Déplacements Urbains en cours prévoit la promotion du covoiturage par la création de parkings. Le projet de parking est d'ailleurs inscrit en emplacement réservé dans le PLU de Châteauneuf.

Ce nouveau parking est situé à l'intersection de 3 Routes Départementales qui captent l’essentiel du trafic venant de l'est de l'agglomération grassoise, en lien également avec l'agglomération de Grasse et le bassin de Sophia-Antipolis. Il est donc pertinent en termes de localisation en amont de la congestion urbaine de Sophia- Antipolis et Grasse.

Il s'agira d'un parking public gratuit, réservé aux covoitureurs (signalétique spécifique).

Les travaux prévus d'une durée de 10 mois se dérouleront hors circulation, en 2021.

Plan projet parking

Coupe AA’

Coupe BB’

- Présentation du site :

Le projet de parking se situe sur une friche urbaine en restanques, acquise par le Département il y a plus de dix ans (surface totale : 9.895 m2).

En 2019, le Préfet des Alpes Maritimes a mis en demeure le Département de réaliser les Obligations Légales de Débroussaillage aux abords des routes départementales et le site du parking de covoiturage de Châteauneuf en faisait partie.

À l’issue des travaux, fin 2019, les services routiers se sont aperçus que de nombreux murs de soutènement de la route dans le virage du parking (auparavant masqués sous les ronciers) étaient en voie d’effondrement. Dans l’urgence, en mars 2020, la mise en place de remblais de protection temporaire en terre a été réalisée dans la zone de danger.

Cette zone de terre nue apparaît sur les photos ci-après (prises en octobre 2020).

Plan du projet de parking et location des vues

Vue 1

Vue 2

Vue 3

Le secteur d’étude est situé en zone bleue G* soit en zone bleue d’aléa de glissement de terrain limité de niveau faible à moyen soumise à des mesures de prévention, dans le Plan de Prévention des Risques Mouvements de terrain approuvé le 12/08/2013.

Extrait zone G* du PPRMt

Dans les zones G, les risques sont liés principalement à l’ampleur des terrassements et à l’hétérogénéité possible du sol d’assise. C’est pourquoi, une étude géotechnique a été réalisée et conclut à l’absence d’impact du projet de parking sur la stabilité des sols (cf attestation de conformité datée du 11/01/21 ci-après).

- Mesures Éviter / Réduire / Compenser proposées pour limiter les impacts :

Le Département a cherché à limiter au maximum l'imperméabilisation de la plateforme dédiée au parking. Ainsi, hormis la partie de projet en bord de route déjà presque entièrement étanche (surface 587 m² dont 287 m² déjà revêtu), le nouveau parking sera traité, sur le reste de sa surface (soit 75 %), pour être perméable (grave routière / gravillonnage) et avec des talus réalisés en pentes naturelles (3/2) afin d’éviter de créer un soutènement.

Pour caler les remblais au bord de route, des gabions seront réalisés. Ils seront non étanches et végétalisables (talus végétalisés et entretenus par la commune).

Les arbres coupés en 2019 sur la surface de la parcelle concernée par le projet de parking l’ont été au titre des obligations légales de débroussaillage imposées par l'autorité préfectorale. Aucune autre coupe n'est prévue pour réaliser le projet et la commune envisage de nouvelles plantations, dès lors que le parking de covoiturage sera en service.

En cas de pollution (fuite d'hydrocarbures notamment), les matériaux souillés seront évacués et remplacés à l'identique, sachant que le parking ne s'adresse qu'à des véhicules légers.

Les eaux pluviales seront canalisées, conformément aux directives de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, gestionnaire des milieux aquatiques et prévention des inondations sur ce territoire (avis ci-après du 07/09/2020).

Par ailleurs, le secteur d’étude est localisé dans le périmètre de protection éloigné du forage Saint Jean situé sur la commune de Bar sur Loup. Cette ressource en eau n’étant à ce jour plus utilisée pour l’alimentation en eau potable, ce projet n’appelle pas d’observation de l’Agence Régionale de Santé (avis ci-après daté du 15/01/2020).